Правила по охране труда

при проведении работ

# I. Общие положения

1. Правила по охране труда на меховом предприятии (далее – Правила) устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при организации и проведении основных процессов и работ, связанных с выделкой и крашением меха, крашением и отделкой кожи,  производством одежды и других изделий из кожи и меха.

2. Требования Правил обязательны для исполнения работодателями – юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации и проведении ими работ по производству меха и изделий из него.

3. Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя.

На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя технологического оборудования, применяемого при проведении работ по производству меха и изделий из него (далее – организация-изготовитель), работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа, осуществляющими работы  (далее – работники), представительного органа (при наличии).

4. В случае применения технологического оборудования, оснастки и метриалов, выполнения работ, требования к безопасному применению и выполнению которых не регламентированы Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, и требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

5. Работодатель обязан обеспечить:

1) безопасность выполнения работ, содержание технологического оборудования в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;

2) обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

3) контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда.

6. При проведении работ на работников возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

1) движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, перемещаемые изделия, заготовки, материалы;

2) повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

3) повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

4) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

5) повышенный уровень шума на рабочем месте;

6) повышенный уровень вибрации;

7) повышенная или пониженная влажность воздуха;

8) повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

9) недостаточная освещенность рабочей зоны;

10) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок, инструмента и технологического оборудования;

11) расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности пола (земли);

12) химические опасные и вредные производственные факторы токсические;

13) химические опасные и вредные производственные факторы, влияющие на кожные покровы и слизистые оболочки;

14) физические перегрузки (статические, динамические);

15 нервно-психические перегрузки.

7. При организации проведения работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, работодатель обязан принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.

При невозможности исключения или снижения уровней вредных и (или) опасных производственных факторов до уровней допустимого воздействия в связи с  характером и условиями производственного процесса проведение работ без обеспечения работников соответствующими средствами индивидуальной защиты запрещается.

8. Работодатель вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при проведении работ, улучшающие условия труда работников.

# II. Требования охраны труда

# при организации проведения работ

9. К проведению работ допускаются работники, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.

Работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований охраны труда.

Перечни профессий работников и видов работ, к выполнению которых предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, утверждаются локальным нормативным актом работодателя.

10. Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические  (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры в установленном порядке.

На отдельных работах с вредными и (или) опасными условиями труда ограничивается применение труда женщин.

Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

11. Работники должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в установленном порядке.

При заключении трудового договора работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ, а работники обязаны правильно применять СИЗ, выданные им в установленном порядке.

Выбор средств коллективной защиты работников производится с учетом требований безопасности для конкретных видов работ.

12. Режимы труда и отдыха работников устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами работодателя в соответствии с трудовым законодательством.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха работников.

13. Работодателем должны быть оборудованы по установленным нормам санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организованы посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи.

14. Работник обязан извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае на производстве, о всех замеченных им нарушениях инструкций по охране труда, неисправностях оборудования, инструмента, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

15. Работы с повышенной опасностью, проводимые в местах постоянного действия вредных и (или) опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами.

Нарядом-допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

16. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.

Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

17. Порядок производства работ с повышенной опасностью, оформления наряда-допуска и обязанности уполномоченных работодателем должностных  лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя.

18. К работам с повышенной опасностью на производство которых выдается наряд-допуск, относятся:

1) земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газопроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов;

2) работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений;

3) монтаж и демонтаж технологического оборудования;

4) производство ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего технологического оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением.

5) строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения (совмещенные работы);

6) ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,8 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

7) ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

8) работы по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности;

9) ремонтные  и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемых с галерей мостовых кранов;

10) работы в замкнутых объемах и ограниченных пространствах;

11) электросварочные и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, тоннелях, ямах, топках и дымоходах котлов, где возможно отравление или удушье работников;

12) работы по испытанию сосудов, работающих под давлением;

13) работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции химических лабораторий, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие ядовитые и другие опасные вещества.

14) транспортирование и уничтожение сильнодействующих ядовитых веществ;

15) проведение газоопасных работ в газовом хозяйстве;

16) проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях;

17) проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования.

19. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утверждается работодателем и может быть им дополнен.

20. Оформленные и выданные наряды-допуски учитываются в журнале, в котором рекомендуется отражать следующие сведения:

1) название подразделения;

2) номер наряда-допуска;

3) дата выдачи наряда-допуска;

4) краткое описание работ по наряду-допуску;

5) срок, на который выдан наряд-допуск;

6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты подписания;

7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, заверенные его подписью с указанием даты получения.

21. Одноименные работы с повышенной опасностью, проводящиеся на постоянной основе и выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ с повышенной опасностью инструкциям по охране труда.

22. Для работы в электроустановках наряд-допуск составляется по форме, установленной Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

23. В зависимости от особенностей организации и характера выполняемых работ с повышенной опасностью наряд-допуск может быть оформлен в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности».

24. На проведение электросварочных и газосварочных работ вне постоянных сварочных постов на временных местах (кроме строительных площадок) работодателем или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, установленной Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

25. Перемещение и размещение заготовок, исходных и вспомогательных материалов, готовых изделий и отходов производства с применением грузоподъемных машин и механизмов должно производиться в соответствии с требованиями Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, и Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

При проведении работ, связанных с использованием ручного труда женщин и работников в возрасте до восемнадцати лет, должны соблюдаться установленные нормы предельно допустимых физических нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную.

26. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, выполняемых с применением переносного инструмента и приспособлений, необходимо соблюдать требования правил, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

27. Обслуживание электроустановок, используемых при проведении процессов нанесения металлопокрытий, проведение в них оперативных переключений, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний должны осуществляться электротехническим персоналом в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

28. Эксплуатация теплопроизводящего и теплопотребляющего оборудования, тепловых сетей, технологического оборудования и аппаратов, работающих под избыточным давлением пара, воды и газов, используемых при проведении работ по переработке химических веществ, должна осуществляться в соответствии с требованиям Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, утвержденных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

# III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным

# зданиям (сооружениям), производственным помещениям (участкам)

# и к организации рабочих мест

- Требования охраны труда, предъявляемые к производственным

- зданиям (сооружениям) и производственным помещениям (участкам)

29. Производственные здания (сооружения) и производственные помещения (участки) должны соответствовать требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

30. Входы и выходы, проходы и проезды как внутри производственных зданий (сооружений) и производственных помещений (участков), так и снаружи на примыкающей к ним территории, должны оборудоваться освещением для безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств.

Запрещается загромождение проходов и проездов или использование их для размещения грузов.

31. Производственные помещения должны быть оборудованы системой приточной и вытяжной вентиляции.

32. Участки производственных помещений, где производственный процесс сопровождается выделением вредных, взрывоопасных и пожароопасных веществ (пыли, газов, паров), должны быть изолированы, а система вентиляции - дополнена местными вытяжными установками.

В случае расположения указанных участков в технологической цепочке и невозможности по этой причине их изоляции на соседних участках должно быть обеспечено соответствие параметров воздушной среды нормативным требованиям.

33. Полы производственных помещений (участков) должны быть плотными, ровными, с малой теплопроводностью.

В производственных помещениях (на участках), где осуществляются процессы жидкостной обработки, полы должны быть водонепроницаемыми, нескользкими, иметь уклоны и стоки для отвода воды при влажной уборке.

В производственных помещениях (на участках), где применяются или хранятся химически агрессивные вещества, полы должны быть из материалов, устойчивых в отношении воздействия этих веществ.

34. Сточные каналы в производственных помещениях (на участках) должны быть закрыты металлическими плитами или решетками на одном уровне с полом и регулярно очищаться.

35. Стены и потолки производственных помещений (участков) должны быть удобными для чистки и окрашены в светлые тона.

36. Стекла окон и фонарей должны очищаться от отложений дыма, пыли, копоти и грязи не реже двух раз в год, а в помещениях со значительными производственными выделениями  не реже четырех раз в год.

При очистке стекол должны быть приняты меры для защиты работников от травм в случае падения осколков стекла.

37. Производственные помещения (участки) должны иметь общее (равномерное или локализованное) или комбинированное (к общему освещению добавляется местное) освещение. Применение одного местного освещения не допускается.

38. Двери производственных помещений должны иметь ширину не менее 0,8 м и высоту не менее 2,0 м.

39. Электропровода и осветительная арматура должны быть расположены таким образом, чтобы исключалась возможность повреждения их подъемно-транспортным оборудованием и перемещаемыми грузами.

40. Для отопления производственных помещений (участков) должны предусматриваться системы, приборы и теплоносители, не являющиеся источниками дополнительных вредных и (или) опасных производственных факторов.

При центральной системе отопления должна быть предусмотрена возможность регулирования температуры воздуха в производственном помещении (на участке).

41. Паропроводы и трубопроводы с горячими жидкостями должны быть теплоизолированы. Температура наружной поверхности теплоизоляции не должна превышать 45 °С.

42. Производственные помещения (участки), в которых проводятся работы с химическими веществами и агрессивными жидкостями, должны быть оборудованы устройствами для промывания глаз и кожного покрова тела. Устройства должны содержаться в чистоте, иметь установку для ополаскивания стаканов и сливные раковины.

Установка устройств питьевого водоснабжения или оборудование пунктов питьевой воды в местах хранения и применения химических веществ и агрессивных жидкостей запрещается.

## Требования охраны труда,

## предъявляемые к размещению технологического

## оборудования и организации рабочих мест

43. Технологическое оборудование должно размещаться в производственных помещениях в соответствии с общим направлением основного грузового потока.

Размещение технологического оборудования должно обеспечивать безопасность и удобство его монтажа (демонтажа), технического обслуживания и ремонта.

44. Стационарное технологическое оборудование должно устанавливаться на прочные основания или фундаменты.

При сооружении фундаментов, размещении на них оборудования, подготовке фундаментных болтов необходимо руководствоваться проектной документацией, а также требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

Допускается применение бесфундаментной установки оборудования на виброгасящих опорах.

45. Расстановка технологического оборудования должна производиться в соответствии с утвержденной работодателем либо иным уполномоченным работодателем должностным лицом технологической планировкой при соблюдении норм технологического проектирования.

46. На технологической планировке отображаются:

1) контуры и размеры производственных участков, строительные элементы (колонны, перегородки, дверные и оконные проемы, ворота, каналы, люки, колодцы, трапы);

2) габаритные контуры и размеры размещенного на производственных площадях технологического оборудования, площадок для его обслуживания (столы, инструментальные шкафы, стеллажи), подъемно-транспортных устройств;

3) места складирования материалов, заготовок, оснастки, готовой продукции и отходов производства;

4) контуры и размеры проходов и проездов.

47. Любая перестановка действующего технологического оборудования должна отображаться на технологических планировках.

48. Расстояния между технологическим оборудованием, между оборудованием и стенами, колоннами производственных помещений должны устанавливаться в зависимости от конкретных условий производственного процесса и должны быть:

1)  не менее 0,6 м для мелкого оборудования (с размерами в плане до 1,5 х 1,0 м);

2) не менее 0,7 м для оборудования средних габаритов (с размерами в плане до 4,0 х 3,5 м);

3) для крупного оборудования (с размерами в плане до 8,0 х 6,0 м): от стен не менее 1,0 м, от колонн - не менее 0,9 м;

49. При установке технологического оборудования на индивидуальном фундаменте расстояния от оборудования до стен и колонн должны быть приняты с учетом конфигурации смежных фундаментов.

50. При обслуживании оборудования подъемными сооружениями (мостовыми кранами) его расстановка (расстояние от стен и колонн) должна осуществляться с учетом обеспечения безопасного обслуживания подъемными сооружениями.

51. Расстояние между органами управления смежным технологическим  оборудованием, управляемым одним оператором, должно исключать возможность ошибочного включения органа управления смежным оборудованием.

52. Ширина основных проходов по фронту обслуживания и между рядами технологического оборудования при наличии постоянных рабочих мест должна быть не менее 1,5 м.

Основные проходы по фронту обслуживания щитов управления должны быть шириной не менее 2,0 м.

53. При многостаночном обслуживании технологическое оборудование следует размещать с учетом максимально возможного сокращения расстояний между рабочими местами.

54. При размещении технологического оборудования ширина проездов должна приниматься с учетом габаритов используемых транспортных средств или транспортируемых грузов.

55. При организации рабочих мест охрана труда работников обеспечивается:

1) защитой работников от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

2) рациональным размещением технологического оборудования в производственных помещениях и вне их: обеспечением безопасного расстояния между оборудованием, оборудованием и стенами, колоннами, безопасной шириной проходов и проездов;

3) удобным и безопасным обращением с материалами, полуфабрикатами;

4) регулярным техническим обслуживанием и ремонтом технологического оборудования, инструмента и приспособлений;

5) защитой  работников  от  неблагоприятных  метеорологических факторов.

56. Рабочие места следует располагать:

1) на максимальном удалении от технологического оборудования, генерирующего вредные и (или) опасные производственные факторы;

2) вне линии движения грузов, перемещаемых с помощью грузоподъемных средств.

Рабочие места, расположенные на открытом воздухе вне производственных помещений, должны быть оборудованы навесами или укрытиями для защиты работников от атмосферных осадков.

57. Планировка рабочего места должна обеспечивать свободный проход и доступ работников к пультам и органам управления технологическим оборудованием, удобство и безопасность действий при выполнении производственных операций, а также возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной ситуации.

58. Технологическое оборудование, обслуживаемое несколькими работниками или имеющее значительную длину, должно иметь пусковое устройство только в одном месте на пульте управления. Устройства для остановки оборудования должны быть на всех рабочих местах.

59. Пульты управления технологическим оборудованием и контрольно-измерительные приборы должны быть расположены в легкодоступном месте.

60. Минимальная ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах с учетом выступающих частей технологического оборудования должна быть не менее 0,6 м.

Все движущиеся, вращающиеся и выступающие части технологического оборудования и вспомогательных механизмов должны быть надежно ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность травмирования работников.

61. При выполнении работ в положении «сидя» на каждом рабочем месте должны быть установлены удобные стулья, табуреты.

При выполнении работ в положении «стоя» рабочие места должны быть обеспечены стульями для отдыха работников во время перерывов.

62. Материалы и заготовки должны поступать на обработку в специальной таре и располагаться на рабочем месте отдельно от инструмента.

Освобождающаяся тара и упаковочные материалы должны своевременно удаляться с рабочих мест в специально отведенные для этой цели накопители.

Загромождение рабочих мест, а также проходов и проездов материалами, оснасткой, заготовками, готовыми изделиями, отходами производства и тарой запрещается.

63. Материалы, оснастка, заготовки, готовые изделия, уложенные на стеллажах или на столах, не должны выступать за их габариты.

64. При организации рабочих мест и выполнении работ с применением инструмента и приспособлений необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

65. Для перемещения на рабочем месте тяжелых материалов, оснастки, заготовок и готовых изделий должны быть предусмотрены грузоподъемные устройства и механизмы.

66. Организация рабочих мест должна обеспечивать возможность их ежесменной уборки.

Уборка рабочих мест от пыли, опилок, стружки должна производиться с помощью щеток либо с применением вакуумных (пылеотсасывающих) установок.

# IV. Требования охраны труда при осуществлении

# производственных процессов

- Общие требования

67. Охрана труда работников, участвующих в осуществлении производственных процессов, обеспечивается:

1) автоматизацией и герметизацией производственных процессов, являющихся источником вредных и (или) опасных производственных факторов;

2) комплексной механизацией и автоматизацией ручного труда, дистанционным управлением производственными процессами и операциями, связанными с наличием вредных и (или) опасных производственных факторов;

3) заменой производственных процессов и операций, связанных с наличием вредных и (или) опасных производственных факторов, процессами и операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или имеют меньшую интенсивность;

4) заменой токсичных и горючих веществ менее токсичными, нетоксичными и негорючими веществами;

5) устранением непосредственного контакта работников с веществами, растворами, исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими вредное воздействие на организм работника, а также своевременным их удалением и обезвреживанием;

6) использованием блокировочных устройств, средств световой и звуковой сигнализации и аварийного отключения технологического оборудования при нарушении производственных процессов;

7) применением безопасных способов хранения и транспортирования исходных и вспомогательных материалов, заготовок и готовой продукции;

8) применением средств индивидуальной и коллективной защиты работников;

9) включением требований охраны труда в организационно-технологическую документацию.

73. Производственные процессы должны осуществляться в соответствии технологическими регламентами (технологическими инструкциями), утвержденными работодателем или иным уполномоченным работодателем должностным лицом.

68. Системы контроля и управления производственными процессами должны обеспечивать своевременное получение информации о возникновении опасности и защиту работающих путем аварийного отключения технологического оборудования, учитывая, что:

1) защитные устройства не должны ограничивать производственных возможностей технологического оборудования и удобства его обслуживания;

2) предохранительные устройства технологического оборудования должны исключать превышение границ установленных параметров и возникновение связанных с ними аварийных ситуаций;

3) переключатели режимов работы должны устанавливаться в запираемых шкафах или вне их при наличии в переключателях замков или съемных ручек;

4) запирание шкафов с аппаратурой управления должно производиться с применением специальных ключей или замков с вынимающимися ключами;

5) если оборудование имеет несколько пультов управления, обслуживание которых с одного места невозможно, каждый пульт должен оснащаться устройством ручного аварийного отключения;

6) на автоматических линиях с большим фронтом обслуживания устройства аварийного отключения должны располагаться с шагом не более 
10 м и быть сблокированы для исключения возможности параллельного управления с различных пультов.

69. Контроль за параметрами условий труда и технологического оборудования, используемого в производственных процессах, должен осуществляться с помощью контрольно-измерительных приборов, установленных с учетом удобства их обслуживания и наблюдения.

70. При использовании в производственных процессах новых исходных материалов, полуфабрикатов, а также при образовании промежуточных веществ, характеризующихся наличием связанных с ними вредных и (или) опасных производственных факторов, работники должны быть заранее проинформированы о требованиях безопасности, обучены работе с этими веществами и обеспечены соответствующими СИЗ.

71. Производственные процессы должны осуществляться только на том оборудовании, которое указано в технологической документации, и по технологическим режимам в пределах допустимых параметров оборудования без его перегрузок.

72. Температура, давление, время осуществления производственного процесса, уровни технологических жидкостей и другие регулируемые параметры производственных процессов должны контролироваться по приборам и поддерживаться автоматически.

73. Производственные процессы, сопровождающиеся выделением влаги, должны быть автоматизированы или механизированы, и осуществляться при максимальном ограничении контакта работников с водой и водными растворами.

74. Оборудование, в котором используется вода и водные технологические растворы с температурой выше 30 °C и которое не исключает поступления водяных паров в рабочую зону, необходимо обеспечивать укрытиями с устройством систем вытяжной вентиляции.

75. Слив в канализацию сточных вод из оборудования надлежит производить закрытым способом.

76. Все ремонтные работы на технологическом оборудовании должны производиться только при снятом напряжении.

Включать станки (машины, автоматы) в работу при открытой дверце станции управления запрещается.

77. Удаление отходов, очистка или настройка технологического оборудования должны производиться при отключенных источниках питания (электрических, гидравлических, пневматических).

78. Процессы предварительной обработки сырья должны быть выделены в помещения, оборудованные системами вентиляции (общими приточными и местными вытяжными).

79. Распаковка кип сырья должна производиться специальным инструментом, исключающим возможность травмирования работников упаковочной лентой при разрыве.

80. Процессы загрузки, выгрузки и транспортировки сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, удаление обратов и отходов производства на всех стадиях производственного процесса должны быть механизированы.

81. В процессах предварительной обработки сырья должны быть предусмотрены непрерывное или периодическое механизированное удаление и транспортировка отходов, обратов и других инородных включений.

82. Для предотвращения аллергического контактного дерматита у работников красильно-отделочных производств и лиц, которые выполняют операции крашения и работают с хромсодержащими красителями, следует снижать долю растворимого хрома в красителях и использовать соответствующие СИЗ, исключающие контакт указанных веществ с кожей.

83. Операции, связанные с образованием пыли или аэрозолей, должны выполняться с использованием респираторов.

84. Работники, у которых развиваются аллергические реакции на биологические агенты, не должны допускаться к работе с этими веществами.

85. Очистка канализационных колодцев, коллекторов, тоннелей, сборников и отстойников разного назначения должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

86. Чугунные крышки люков следует открывать специальными ключами, доски настилов поднимать ломиком.

87. Чистку отстойников, чанов, резервуаров допускается производить только после проверки в них состояния воздушной среды и надежного отключения впуска и выпуска сточных вод.

Требования охраны труда

при производстве одежды, кожгалантерейных

и прочих изделий из кожи

88. При неработающих системах местной вытяжной вентиляции запрещается осуществление производственных процессов и выполнение операций, связанных с:

1) обработкой синтетических материалов (проверка, разбраковка, подготовка, настилание, раскрой материалов, сборка заготовок, комплектование);

2) раскроем деталей изделий на прессах;

3) спусканием краев деталей изделий;

4) нанесением клея;

5) сушкой нанесенного на детали изделий клея;

6) окраской краев деталей изделий;

7) загибкой краев деталей изделий с использованием клеев-расплавов;

8) маркированием изделий с использованием красок на органических растворителях.

89. Резаки следует транспортировать в специальных ящиках-контейнерах.

90. Процесс сварки деталей в высокочастотном электрическом поле должен производиться при закрытом экране.

91. При пошиве деталей с одновременной обрезкой их краев должны быть предусмотрены устройства для сбора и удаления отходов.

92. При проведении раскроя изделий на прессах подача материалов в настиле в зону раскроя и удаление отходов с рабочего места должны быть механизированы,

93. Раскрой материалов на раскройных ленточных машинах  следует производить по металлическим лекалам или лекалам с металлической окантовкой, имеющим гладкую, без заусенцев поверхность.

94. При раскрое мелких (размерами не более 100×100 мм) деталей необходимо применять специальные приспособления, исключающие травмирование рук.

95. Раскрой пленочных материалов должен производиться при помощи специальных устройств для удержания и перемещения полуфабрикатов в процессе резания.

96. Заправка мелких деталей в машины для выравнивания, шлифования, профилирования должна производиться при помощи шаблонов, исключающих травмирование работников.

97. Размешивание красок и клея, а также очистку рабочего места от клея следует производить специальными приспособлениями (лопаточки, скребки из цветного металла, дерева), исключающими искрообразование.

98. При работе с клеями, требующими подогрева, регулирование температуры нагрева клея должно быть автоматическим.

99. При загибке краев деталей параллельным способом на машинах загрузка и выгрузка деталей должна производиться при выдвинутой каретке.

100. Процесс сварки деталей в высокочастотном электрическом поле должен производиться при закрытом экране.

101. При пошиве деталей изделий с одновременной обрезкой их краев должны быть предусмотрены устройства для сбора и удаления отходов.

102. При осуществлении процесса увлажнения перчаточных кож должен быть обеспечен контроль температурного режима.

103. Регулирование температуры нагрева рабочих органов технологического оборудования для перетяжки перчаточных кож и формирования перчаток и рукавиц должно быть автоматическим.

- Требования охраны труда

- при проведении выделки и крашения меха

104. Следующие производственные процессы и операции, связанные с выделкой и крашением меха, должны осуществляться и выполняться в изолированных, оборудованных общеобменной вентиляцией помещениях:

1) обезжиривание и очистка мехового сырья органическими растворителями;

2) откатка, облагораживание волосяного покрова;

3) приготовление рабочих растворов пленочного покрытия шубной овчины;

4) все виды крашения;

105. При неработающих системах местной вытяжной вентиляции запрещается выполнение операций, связанных с:

1) обработкой кожевой ткани шкур (разбивка, шлифование и мятье);

2) намазыванием шкур;

3) отделением волосяного покрова шкур;

4) удалением волоса и пыли в процессе раскроя меховых шкур;

5) соединением деталей кроя меховой одежды;

6) пролежкой склеенных деталей;

7) расчесыванием и подстрижкой волосяного покрова;

8) чисткой изделий;

9) правкой и сушкой головных уборов на агрегатах электроформ.

106. При осуществлении производственных процессов, связанных с выделкой и крашением меха, должны быть механизированы следующие операции:

1) постоянное удаление отходов и отработанной жидкости из оборудования в процессах обработки кожевой ткани шкур (мездрения, платировки шкур и обрезки кромок);

2) механическая передача шкур и кожи с одной операции на другую, а также загрузка их в оборудование и выгрузка из него;

3) подача опилок к барабанам, их загрузка и удаление опилок из барабанов;

4) постоянное удаление отходов с каждого рабочего места в процессе раскроя и пошива.

107. Загрузка мелких шкур (кролик и другие мелкие шкурки) в оборудование для их жидкостной обработки и выгрузка из него должны производиться механизированным способом.

108. При удалении отработанных растворов из оборудования должен быть исключен разлив растворов по полу.

109. Взвешивание сыпучих материалов и их размельчение должны производиться в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

110.Процессы обработки кожевой ткани шкур (разбивка, шлифование и мятье), связанные с выделением пыли, должны проводиться при работающей местной вытяжной вентиляции.

111. Удаление отходов и отработанной жидкости из оборудования в процессах обработки кожевой ткани шкур (мездрения, платировки шкур и обрезки кромок овчин) должно быть механизировано и осуществляться постоянно.

112. Намазывание овчины должен производиться при работающем вытяжном устройстве.

113. Пролежка шкур после намазывания должна производиться в вытяжных шкафах или камерах.

114. Межоперационная транспортировка шкур после формалиновой намазки должна производиться с помощью транспортеров, оборудованных укрытием с вытяжным устройством, или осуществляться другим закрытым способом.

115. Процессы отделки волосяного покрова шкур, связанные с выделением пыли и волоса, должны проводиться при работающем местном вытяжном устройстве.

116. Должны быть механизированы:

1) подача шкур к барабанам и выгрузка шкур из барабанов при проведении откатных и отделочных операций;

2) подача опилок к барабанам, их загрузка и удаление опилок из барабанов.

117. Заточка и правка ножей на валичных мездрильных и шерсторезных машинах должны производиться точильным аппаратом и только на самой машине.

- Требования охраны труда

- при производстве изделий из меха

118. Следующие производственные процессы и операции, связанные с выделкой и крашением меха, должны осуществляться и выполняться при работающей местной вытяжной вентиляции:

1) соединение деталей кроя меховой одежды клеевым способом с использованием в качестве растворителя бензина;

2) пролежка склеенных деталей в специальных камерах или на столах до полного испарения растворителя;

3) правка и сушка головных уборов на агрегатах электроформ;

4) расчесывание и подстрижка волосяного покрова меховых изделий на рабочих столах;

5) чистка изделий с помощью специальной механической щетки или на специальных машинах для чистки меховых изделий при их окончательной отделке.

119. На участках печатания ярлыков при использовании красителей или растворителей, выделяющих вредные пары, газы, пыль, печатные машины должны оборудоваться местными отсосами в зоне нанесения маркировки.

120. На рабочих местах на участках пошива изделий из меха должны предусматриваться местные отсосы в зоне пошива либо щелевые отсосы у заднего края столешницы.

121. Удаление отходов с каждого рабочего места в процессе раскроя меховых шкур и пошива должно быть механизировано и осуществляться постоянно. Зона раскроя должна быть оборудована местной вытяжной вентиляцией

122. На прессах по раскрою меха, ватина и других материалов удаление загрязненного воздуха следует осуществлять через перфорированные пластины, на которых производится раскрой.

123. Скорняжные машины, используемые для сшивания меха с мягким волосяным покровом, должны оборудоваться пневматическими волосозаправочными приспособлениями.

124. Хранение и переноска скорняжных и ленточных ножей должны производиться в футлярах или в других специальных приспособлениях, исключающих возможность травмирования рук.

125. Чистка готовых изделий из меха должна осуществляться в вытяжных шкафах механическими щетками.

- Требования охраны труда при хранении исходных

- материалов, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции

- и отходов производства

126. Хранение исходных материалов, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства должно предусматривать:

1) применение способов хранения, исключающих возникновение вредных и (или) опасных производственных факторов;

2) использование безопасных устройств (тары) для хранения;

3) механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ.

127. Размещение исходных материалов, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства при осуществлении их хранения должно производиться в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

128. Места хранения материалов, полуфабрикатов и готовой продукции должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от отопительных систем и нагревательных приборов.

При складировании материалов, полуфабрикатов и готовой продукции следует предусматривать возможность свободного доступа к устройствам пожаротушения.

129. Высоту стеллажа следует принимать исходя из нагрузки, допустимой для перекрытий складских помещений, а также рода упаковки и массы одного места хранения.

130. Производственные площадки, проезды и проходы к ним должны летом поливаться водой, зимой очищаться от снега, а в период гололеда посыпаться песком или другими противоскользящими материалами.

131. Для приемки и разборки отходов производства должно быть выделено отдельное помещение, оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией и местным вытяжным устройством на каждом рабочем месте.

132. Кислоты, щелочи, изопропиловый спирт и другие химические материалы, используемые для экстракции и очистки шерстного жира, должны быть упакованы в герметичную тару, препятствующую их испарению.

133. Для хранения тканей, фурнитуры, полуфабриката и готовых изделий в складах и цехах должны оборудоваться специальные стеллажи. Для сбора обрези в цехах должна использоваться мягкая тара, а в помещениях сбора, упаковки и хранения обрези – бункеры и кипы.

132. Все материалы в цехе должны располагаться так, чтобы к каждому штабелю, полке, стеллажу был обеспечен свободный доступ.

133. При складировании материалов необходимо предусматривать возможность свободного доступа к устройствам пожаротушения.

134. Укладка кип сырья в штабели должна производиться на укрепленные деревянные настилы высотой не менее 100 мм.

При обнаружении в штабеле кип с лопнувшими окантовками, из-за которых может произойти развал штабеля, последний должен быть разобран и перештабелеван с изъятием поврежденных кип.

135. Для хранения искусственной и синтетической кожи и меха следует предусматривать изолированные вентилируемые складские помещения.

136. Склады для хранения мехового и овчинно-шубного сырья должны находиться в закрытых неотапливаемых помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, а отделения временного хранения мокросоленого овчинно-шубного сырья и дорогостоящих видов пушнины — холодильными установками.

137. Склады для хранения мехового и овчинно-шубного сырья должны быть обеспечены дезинфекционными камерами для дезинфекции сырья, спецодежды и мягкой тары, а также блоками для дезинфекции транспорта и тары из-под сырья. Дезинфекция должна проводиться при одновременной работе дезинфекционной камеры и вытяжной системы вентиляции.

138. Смерзшееся мокросоленое сырье должно размораживаться в специальных камерах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

139. Склады хранения красителей должны размещаться в специальных закрытых помещениях, оборудованных системой вытяжной вентиляции.

140. Склады хранения готовой продукции должны размещаться в отдельных помещениях, оборудованных контейнерами, стеллажами и вешалками для готовых изделий.

141. Химические материалы должны храниться в установленной для их хранения закрытой таре в отдельных специальных складах, оборудованных общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. При хранении должна исключаться возможность попадания на них воды и прямых солнечных лучей.

В помещениях для хранения химических материалов полы должны иметь бетонные покрытия. Допускается выкладывать полы кислотоупорной плиткой.

При хранении химических материалов должен соблюдаться порядок расстановки их по группам и видам. Каждый химический материал должен иметь четкую маркировку.

142. Каждый химический препарат, краситель и другой химический материал должен храниться в специальной таре, соответствующей свойствам определенного химического вещества.

143. Химические вещества, которые могут реагировать между собой, должны быть разделены. Для предотвращения случайного смешивания и выделения опасных газов (сероводорода и аммиака), кислоты должны храниться вдали от сульфида натрия и щелочи - от аммониевых солей.

Известь и другие пылящие материалы должны храниться в закрытых складах.

144. В помещениях, где хранятся химические вещества и растворы, должны быть вывешены инструкции по безопасному обращению с ними.

145. Малые контейнеры (например, для красителей и образцов жировых эмульсий) должны храниться на стеллажах и полках.

Порошковые, порошкообразные материалы должны храниться в закрытых емкостях (коробках, кюбелях, мешках).

146. Загустевающие или замерзающие химикаты  должны храниться в утепленных помещениях.

147. На территории производственного объекта с подветренной стороны должны быть выделены и оборудованы площадки для сбора, сортировки и кратковременного хранения производственных отходов и мусора.

Промышленные отходы должны храниться спрессованными в кипах или закрытых емкостях, исключающих засорение ими помещений или территории производственного объекта, отдельно от протирочных материалов и промасленной ветоши, а бытовой мусор — в мусоросборниках с плотно прилегающими крышками.

Место хранения отходов должно быть ограждено сплошным ограждением высотой не менее 0,5 м.

148. Отходы производства должны подвергаться утилизации, обезвреживанию и размещению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления».

149. Удаление твердых отходов, слив отработанных кислот, щелочных и других растворов, обладающих токсичными свойствами, следует производить после их нейтрализации в соответствии с действующими нормами и правилами.

150. Сточные воды после очистки и дезинфекции сырья должны обезвреживаться и очищаться.

При работах на сооружениях для очистки сточных вод должны приниматься меры, исключающие непосредственный контакт обслуживающего персонала со сточной жидкостью (дистанционное управление, применение соответствующих СИЗ).